Forschungsplan Elektrischer Strom

Name:

- Du kannst die Begriffe Stromstärke, Spannung und Widerstand erklären

- Du kennst verschiedene Spannungsarten und –höhen

- Du kannst die Begriffe Spannungsquelle und Verbraucher erklären

- Du kannst eine Reihen- und eine Parallelschaltung erstellen.

- Du kannst eine UND und eine ODER-Schaltung aufbauen

- Du kannst die Wirkung des elektrischen Stroms erläutern

- Du kannst den Widerstand eines Verbrauchers berechnen.

- Du kannst die Vorgänge in einem elektrischen Stromkreis vorhersagen.

Verschiedene Aufgabenformen:

- Legt für die Beantwortung der Fragestellung nötigen Begriffe und physikalischen Größen je einen Steckbrief an (Vordruck S. 5)

- Überlegt euch einen Versuch, der die Fragestellung beantworten kann. Führt den Versuch durch. Dokumentiert den Versuch mit dem Versuchsprotokoll.

- Schaut in Physikbücher und ins Internet, um Informationen zu eurer Fragestellung zu bekommen. Fasst diese Informationen mit eigenen Worten zusammen. Dokumentiert diesen Text in eurem Lerntagebuch.

- Überlegt euch eine Rechenaufgabe, die  zu eurer Fragestellung passt. Dokumentiert diese in eurem Lerntagebuch.

- Beantwortet und erklärt die Fragestellung in einem ausführlichen Text.

- Fügt wichtige Fotos und Grafiken hinzu.

- Achtet bei der Quellennutzung auf die Quellenangaben.

Zum kopieren:

Steckbrief physikalische Größe

| Name |  |
| --- | --- |
| Abkürzung Formelzeichen |  |
| Beschreibung |  |
| Einheit |  |
| Beispiele |  |
| Messgerät |  |

Versuchsprotokoll

Name des Versuches:

| 1. | Aufgabe, Frage |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Material |  |
| 3. | Versuchsdurchführung, Skizze |  |
| 4. | Versuchsergebnis, Messergebnisse, Beobachtungen |  |
| 5. | Versuchserklärung |  |

Checkliste:

| # Nr. | # Aufgabe | # kontrolliert | # √ |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # UND, ODER. WECHSEL-Schaltungen |  |  |
| # 2. | # Stromkreismodelle und Energieumwandlung im Stromkreis |  |  |
| # 3. | # Magnetische Wirkung des elektrischen Stroms |  |  |
| # 4. | # Spannung und Stromstärke messen |  |  |
| # 5. | # Elektrische Stromstärke |  |  |
| # 6. | # Das Ohmsche Gesetz |  |  |
| # 7. | # Reihenschaltungen mit verschiedenen Verbrauchern |  |  |
| # 8. | # Erweiterter Aufgabenbereich |  |  |

1 UND-, ODER- und WECHSEL-Schaltung

Bearbeitet das folgende Forschungsfeld und führt den Versuch durch. Erstellt ein Versuchsprotokoll, schreibt einen Erklärungstext und erklärt die benötigten Begriffe.

Führt den Versuch E1 – 4 mit den Mekruphy-Experimentierkästen durch.

Weitere Informationen:

Leifi-Physik:

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/grundwissen/einfache-stromkreise

Lehrer Schmidt:

Einfache Stromkreise: https://www.youtube.com/watch?v=uJ8_wXIP5Ss

UND-Schaltung: https://www.youtube.com/watch?v=79WVEr2BVZI

ODER-Schaltung: https://www.youtube.com/watch?v=UNkXbvSN9w8

WECHSEL-Schaltung: https://www.youtube.com/watch?v=aUkY7vfQNrs

2 Stromkreismodelle und Energieumwandlung im Stromkreis

Schaue dir unter

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/grundwissen/stromkreismodelle

die Animation zum Modell des Stromkreises an.

Beschreibe die beiden Modelle Wasserstromkreis und Elektronenstromkreis.

Erkläre ihre Funktionsweise.

Vergleiche die beiden Modelle nach Übereinstimmungen und Unterschieden.

Dein Text sollte mindestens eine Seite lang sein und durch Absätze gegliedert sein.

The Simple Physics: https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=irh9kFv68sA

https://www.youtube.com/watch?v=L-5q_FZXMBo

3 Die magnetische Wirkung des Elektrischen Stroms

Führt gemeinsam den Versuch durch und erstellt ein Versuchsprotokoll.

Versuch E1 – 5 aus den Mekruphy-Experimentierkasten. Die Versuchsanleitung liegt per Kopie vor und kann aus copyright-Gründen hier nicht eingefügt werden.

4 Spannung und Stromstärke messen

A

I = Stromstärke

U= Spannung

R = Widerstand, z.B. eine Lampe

Multifunktionsmessgerät

Messbereich: Mit dem Drehrad wird der maximal messbare Messwert eingestellt. Mit dem Drehrad wählt man auch, ob man die Spannung (Volt) oder die Stromstärke (Ampere) messen will. Achte darauf, dass du die Einstellung für Gleichstrom nimmst (==).

4. 1. Messreihe erstellen:

Man misst für verschiedene Spannungswerte V die dazugehörigen Stromstärkenwerte A und trägt sie in eine Tabelle ein. Anschließend überträgt man die Werte in ein Diagramm.

Spannungsmessung: außerhalb des Stromkreises

Stromstärkenmessung: im Stromkreis

| U in V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Führt den Versuch mit unseren Versuchskästen durch.

4.2. Lies dir das Kapitel Die Stromstärke im PRISMA Buch auf S. 276 durch.

Bearbeite die Aufgaben 1 und 3

Eine Berechnungsaufgabe ist die Aufgabe 4

5 Elektrische Stromstärke

Steckbrief physikalische Größe

| Name | Elektrische Stromstärke |
| --- | --- |
| Abkürzung Formelzeichen |  |
| Beschreibung |  |
| Einheit |  |
| Beispiele |  |
| Messgerät |  |

Bildquelle: leifiphysik.de, 24.09.14

Im Sprachgebrauch hört man oft Sätze wie "das Gerät verbraucht viel Strom ". Als physikalisch vorgebildeter Mensch weißt du inzwischen, dass Strom nicht verbraucht wird. Die Elektronen werden von der elektrischen Quelle angetrieben kehren aber in ihrer Gesamtzahl wieder zu ihr zurück. Wenn am Ende eines Monats die Stromrechnung kommt, bezahlen wir nicht für "verbrauchte Elektronen", sondern für die Energie, welche die Elektronen mit sich führten. Der Elektronenkreislauf bildet lediglich das Transportmittel für die elektrische Energie, die von der Quelle zum "Verbraucher" gelangt (ähnlich wie die Lastwagen, die als Transportmittel von Gütern dienen). Die elektrische Spannung ist ein Maß für die Energie, welche die Quelle bei Fließen der Ladung Q abgibt.

Textquelle: leifiphysik.de, 24.09.14

Bildquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz, 24.09.14

6 Das Ohmsche Gesetz

Beschreibt das Verhältnis von Spannung, Stromstärke und Widerstand in einem Stromkreis.

Alle Lampen in einem Stromkreis sind auch Widerstände. In Lampen wird ein Teil der elektrischen Energie in Lichtenergie umgewandelt.

Aufgaben:

- Schreibt einen Informationstext zur elektrischen Stromstärke

- Führt 2 Berechnungen mit dem Ohmschen Gesetz durch.

- Klickt auf das gif links und prägt euch die Funktionsweise des URI-Dreiecks ein.

- Schaue dir die Animation und die Erklärungen unter https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/widerstand-spez-widerstand/grundwissen/ohmsches-gesetz an.

7 Reihenschaltungen von verschiedenen Verbrauchern.

Verschiedene Schaltungen

Die Widerstände stehen stellvertretend für verschiedene Verbraucher, wie Lampen, Elektromotoren, Heizplatten, Toaster usw. Das Formelzeichen für Widerstand ist R (resistance).

Führt den Versuch E1-12 mit unseren Versuchskästen durch und messt die verschiedenen Werte.

Erstellt ein Versuchsprotokoll. Erstellt unter „Versuchsaufbau“ eine Zeichnung eurer Schaltung.

Unter „Versuchsergebnisse“ notiert ihr eure Messergebnisse in der Tabelle.

| 1 | U in V | I in A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamt |  |  |  |
| Widerstand R1 |  |  |  |
| Widerstand R2 |  |  |  |
| Widerstand R3 |  |  |  |

| U1 : U2 |  | R1 : R2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 : U3 |  | R1 : R3 |  |
| U2 : U3 |  | R2 : R3 |  |

8 Erweiterter Aufgabenbereich

7.1. Stromkreise bei einer Fahrradbeleuchtung

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/aufgabe/stromkreise-bei-einer-fahrradbeleuchtung

7.2. Funktionsweise einer Taschenlampe

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/aufgabe/funktionsweise-einer-taschenlampe

7.3. LED Fahrradbeleuchtung

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/aufgabe/led-fahrradbeleuchtung

Lernnachweis Lerntagebuch

- In jeder Lernstunde notiert ihr die Ergebnisse eurer Arbeit.

- Ihr legt euch einen Glossar an, in dem ihr die physikalischen Begriffe erklärt. Physikalische Größen werden in einem Steckbrief beschrieben.

- Macht zu jedem Versuch ein Versuchsprotokoll

- Die Auswertung eures Versuches macht ihr in einem Text, der Versuchserklärung. Dazu lest ihr die Seiten in dem Schulbuch und im Internet durch.

- Jeder Eintrag hat eine Überschrift, die sagt, was ihr gemacht habt und welche Aufgabe ihr euch gestellt habt.

- Am Ende der Lerneinheit machen wir die Lerntagebücher schön, so dass jeder ein persönliches Tagebuch abgeben könnt (Layout). Achtet auf Überschriften, Unterstreichungen, Seitenzahlen.

- Schreibt die Uhrzeit an den Beginn eures Eintrages und an das Ende. So bekommt ihr einen Überblick, wie lange ihr an euren Einträgen arbeitet.

- Schreibt am Ende jedes Eintrages, was ihr glaubt, gelernt zu haben.

- Für gute erweiterte Leistung finde eigene Aufgaben und Themen, die du bearbeitest.

- Dein Lerntagebuch sollte Fotos/Bilder enthalten. Du kannst sie aus den Arbeitsblättern ausschneiden. Bitte erläutere die Fotos/Bilder mit eigenen Worten.

- Bitte schreibt mindestens einen Erklärtext von ca. 1 Seite in euer Lerntagebuch.

Bewertungskriterien für ein Lerntagebuch

| E1 – E2 1-2 | E3 – G2 2-3 | G3 – G5 4-5 |
| --- | --- | --- |
| Umfang |  |  |
| Das Lerntagebuch ist deutlich erweitert und enthält wesentlich mehr Materialien und Texte als die geforderten Pflichtaufgaben. Du hast SELBST gestellte Aufgaben gemacht. | Das Lerntragebuch enthält alle grundlegenden und einige erweitere Aufgaben und Materialien. Der Umfang ist angemessen/tlw. Knapp/knapp | Das Lerntagebuch enthält nicht alle geforderten Pflichtaufgaben. Die Aufgaben wurden einfach oder nur oberflächlich gelöst Max. 5/10 Seiten |
| Aufgabenauswahl |  |  |
| Unterschiedliche und fordernde Aufgabenstellungen wurden gewählt, die Mappe ist vielfältig und besonders abwechslungsreich. | Die Mappe ist abwechslungsreich zusammengestellt und enthält verschiedene Aufgabenstellungen. - Text - Versuchsprotokolle - Glossar, - Steckbriefe phy. Größen - Eigene Zeichnungen - Berechnungsaufgaben - Grafiz - Diagramme, Tabellen - Erläuterte Fotos | Die Auswahl der in der Mappe gezeigten Aufgaben ist einseitig. Die Aufgabenstellungen sind alle ähnlich und deshalb wenig fordernd. |
| Aufgabenbearbeitung, Inhalt |  |  |
| Die fertig gestellten Aufgaben sind besonders gelungen. Sie sind auch sprachlich und im Ausdruck besonders gut. Außerdem ist die Rechtschreibung ausgezeichnet. Deine Quellen werden immer benannt. Du benutzt Fachbegriffe und erklärst sie. | Die Aufgaben sind gelungen, stellenweise bzw. in einzelnen Bereichen gibt es Mängel: Aufgabenbearbeitung Versuchsbeschreibung Rechtschreibung Sprache Fachbegriffe, Texte Quellenangaben Fachliche Mängel | Die Aufgaben sind einfach bearbeitet. Die Bearbeitung ist nur teilweise richtig. Die Rechtschreibung ist nicht sicher. Die Bearbeitung ist knapp. |
| Einleitung und Kommentare |  |  |
| Einleitende und kommentierende Texte sind differenziert. Sie enthalten neben Informationen auch Reflexion und sind deshalb besonders interessant zu lesen. | Die Einleitung oder Aufgabenstellung ist bei jedem Thema vorhanden Der Kommentar am Ende des Themas ist hilfreich für das Verständnis. Du schreibst eine Reflexion am Ende des Lerntagebuches. Datum, Uhrzeit | Einleitung und Kommentar sind teilweise/nicht vorhanden. Deine Reflexion ist knapp / fehlt Die Sprache ist einfach. |
| Layout |  |  |
| Titelbild und Mappe sind auch grafisch überarbeitet und ansprechend gestaltet. | Die Mappe ist ansprechend und nett anzusehen. Sie ist mit einem Textprogramm am Computer erstellt und berücksichtigt die üblichen Regeln einer Texterstellung. | Die Mappe ist wenig / nicht gestaltet. Die Beachtung von Gestaltungsregeln ist nicht zu erkennen. |
| Schwerpunkt |  |  |
| Er/Sie hat sich sehr intensiv mit dem Thema des Lerntagebuches auseinander gesetzt und eigenständig neue Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht. | Es ist zu erkennen, dass er/sie zum Thema des Lerntagebuches viel Neues erfahren und kennen gelernt hat. | Er/Sie hat sich wenig/gar nicht mit dem Thema des Lerntagebuches auseinander gesetzt. |

| E1 | E2 | E3 | E4 | 5, G2 | 6, G3 | 7, G4 | 8, G5 | 9 G6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

O du wendest eine einfache Modellvorstellung des Stromkreises an O Du misst Spannung und Stromstärke in realen Schaltkreisen. O du kannst einen Schaltplan zeichnen, O du kannst ein digitales Messgerät nutzen, O du unterscheidest Reihen- und Parallelschaltung, O Du beschreibst die Vorgänge in einem Stromkreis mit den Begriffen Spannung, Stromstärke und Widerstand.